| Nr. crt. | Modul | Denumire subansamblu/echipament | Operații de întreținere preventivă recomandata de integrator | Periodicitate estimată a lucrarilor (luni) | UM | Cantitatile celui mai mic contract subsecvent | Cantitatile celui mai mare contract subsecvent | Cantitatile maxime a acordului cadru | Cantitatile minime a acordului cadru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SRB | Baliza si accesorii | Verificare prezenta coroziune | 3 luni | set | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | SRB | Baliza si accesorii | Curatare vegetaţie si fauna marina | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 3 | SRB | Baliza si accesorii | Verificare suporti pentru instrumente subacvatice | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 4 | SRB | Baliza si accesorii | Verificare sistem anticoroziune (anozi zinc) | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 5 | SRB | Baliza si accesorii | Verificare cheie fixare linie ancorare | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 6 | SRB | Baliza si accesorii | Verificat integritate parama, sufa de otel, chei de lant | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 7 | SRB | Baliza si accesorii | Verificare vartej linie ancorare | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 8 | SRB | Baliza si accesorii | Verificare si curatare flotor intermediar | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 9 | SRB | Baliza si accesorii | Verificare suruburi fixare flotor | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 10 | SRB | Baliza si accesorii | Verificare suruburi fixare semicorp superior | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 11 | SRB | Baliza si accesorii | Verificare suruburi fixare panouri solare | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 12 | SRB | Baliza si accesorii | Verificare suruburi fixare suport statie meteo | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 13 | SRB | Baliza si accesorii | Verificare suruburi fixare lampa semnalizare | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 14 | SRB | Baliza si accesorii | Verificare suruburi fixare antena modem transmisie date satelit | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 15 | SRB | Baliza si accesorii | Verificare suruburi fixare cutie sistem incarcare baterii | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 16 | SRB | Baliza si accesorii | Verificare suruburi fixare cutie modemuri transmisie date | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 17 | SRB | Baliza si accesorii | Verificare suruburi fixare radar activ | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 18 | SRB | Baliza si accesorii | Verificare suruburi fixare radar pasiv | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 19 | SRB | Lampa de semnalizare | Verificare integritate şi funcţionalitate sistem de semnalizare luminoasă | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 20 | SRB | Lampa de semnalizare | Verificat integritate si functionalitate radare activ si pasiv | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 21 | SRB | Cutie de alimentare incluziv electronica balizei | Verificare tensiune baterii | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 22 | SRB | Cutie de alimentare incluziv electronica balizei | Verificare integritate si functionare panouri solare | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 23 | SRB | Acumulatori incluziv electronica si sistem de fixare | Verificare sistem incarcare baterii (chargere) | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 24 | SRB | Modem Iridium cu GPS | Verificare conexiuni electrice (integritate conectori şi cabluri) | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 25 | SRB | Modem Iridium cu GPS | Verificare integritate cutie si conexiuni antena | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 26 | SRB | Modem Iridium cu GPS | Verificare functionalitate modem radio | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 27 | SRB | Modem Iridium cu GPS | Verificare functionalitate modem transmisie date satelit | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 28 | SRB | Cutie de alimentare incluziv electronica balizei | Verificare integritate cutie data logger | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 29 | SRB | Cutie de alimentare incluziv electronica balizei | Verificare/gresare O-ring-uri cutie data logger | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 30 | SRB | Cutie de alimentare incluziv electronica balizei | Verificare suruburi fixare | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 31 | SRB | Cutie de alimentare incluziv electronica balizei | Verificare conexiuni electrice (integritate conectori şi cabluri) | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 32 | SRB | Cutie de alimentare incluziv electronica balizei | Verificare tensiune alimentare sonda multiparametrica | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 33 | SRB | Cutie de alimentare incluziv electronica balizei | Verificare tensiune alimentare modem acustic | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 34 | SRB | Cutie de alimentare incluziv electronica balizei | Verificare tensiune alimentare statie meteo | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 35 | SRB | Cutie de alimentare incluziv electronica balizei | Verificare tensiune alimentare modem radio | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 36 | SRB | Cutie de alimentare incluziv electronica balizei | Verificare tensiune alimentare modem transmisie date prin satelit | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 37 | SRB | Cutie de alimentare incluziv electronica balizei | Verificare tensiune alimentare radar activ | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 38 | SRB | Cutie de alimentare incluziv electronica balizei | Verificare functionalitate status board | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 39 | SRB | Cutie de alimentare incluziv electronica balizei | Verificare functionare achizitie date | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 40 | SRB | Cutie de alimentare incluziv electronica balizei | Verificare functionare transmisie date | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 41 | SRB | Cutie de alimentare incluziv electronica balizei | Verificare card memorie si copiere date | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 42 | SRB | Cutie de alimentare incluziv electronica balizei | Verificare baterie CPU Real Time Clock | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 43 | SRB | Staţie meteo (unde este disponibilă) | Verificare integritate si funcţionalitate | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 44 | SRB | Staţie meteo (unde este disponibilă) | Verifcare corectitudine valori citite | 12 luni |  |  |  |  |  |
| 45 | SRB | Modem acustic | Verificare integritate si functionalitate | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 46 | SRB | Modem acustic | Curatare vegetaţie si fauna marina | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 47 | SRB | Modem acustic | Verificare integritate cablu | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 48 | SRB | Modem acustic | Verificare/Gresare O-ring-uri | 12 luni |  |  |  |  |  |
| 49 | SRB | Sonda multiparanetrica | Verificare integritate si functionalitate | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 50 | SRB | Sonda multiparanetrica | Curatare vegetaţie si fauna marina | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 51 | SRB | Sonda multiparanetrica | Verificare integritate cablu | 12 luni |  |  |  |  |  |
| 52 | SRB | Sonda multiparanetrica | Verificare/Gresare O-ring-uri | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 53 | SRB | Sonda multiparanetrica | Verifcare corectitudine valori citite | 12 luni |  |  |  |  |  |
| 54 | IML | Cadru de metal şi clame fixare instrumente | Verificare prezenta coroziune | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 55 | IML | Cadru de metal şi clame fixare instrumente | Curatare vegetaţie si fauna marina | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 56 | IML | Cadru de metal şi clame fixare instrumente | Verificare sistem anticoroziune (anod zinc) | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 57 | IML | Modem Acustic şi Releaser | Verificare prezenta coroziune | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 58 | IML | Modem Acustic şi Releaser | Curatare vegetaţie si fauna marina | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 59 | IML | Modem Acustic şi Releaser | Verificare şi curăţare cârlig mecanic | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 60 | IML | Modem Acustic şi Releaser | Verificare tensiune baterie | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 61 | IML | Modem Acustic şi Releaser | Verificare functionalitate | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 62 | IML | Sonda multiparametrica | Verificare integritate si functionalitate | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 63 | IML | Sonda multiparametrica | Curatare vegetaţie si fauna marina | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 64 | IML | Sonda multiparametrica | Verificare integritate cablu | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 65 | IML | Sonda multiparametrica | Verificare/Gresare O-ring-uri | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 66 | IML | Sonda multiparametrica | Verifcare corectitudine valori citite | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 67 | IML | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare integritate cilindru de titan | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 68 | IML | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare prezenta coroziune | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 69 | IML | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Curatare vegetaţie si fauna marina | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 70 | IML | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Curăţare conectori | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 71 | IML | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare/Gresare O-ring-uri | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 72 | IML | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Înlocuire Silica Gel | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 73 | IML | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare card memorie si copiere date | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 74 | IML | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare baterie CPU Real Time Clock | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 75 | IML | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare tensiune baterii | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 76 | IML | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare functionalitate status board | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 77 | IML | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare tensiune alimentare sonda multiparametrica | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 78 | IML | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare tensiune alimentare modem acustic | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 79 | IML | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare tensiune alimentare placa de baza | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 80 | IML | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare achizitie date | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 81 | IML | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare transmisie date | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 82 | IML | Set de Cabluri | Verificare integritate cabluri si conectori | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 83 | IML | Set de Cabluri | Curăţare cabluri şi conectori | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 84 | IML | Set de Cabluri | Gresare conectori cu vaselina siliconica | 9 luni |  |  |  |  |  |
| 85 | UTM | Cadru de metal şi clame fixare instrumente | Verificare prezenta coroziune | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 86 | UTM | Cadru de metal şi clame fixare instrumente | Curatare vegetaţie si fauna marina | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 87 | UTM | Cadru de metal şi clame fixare instrumente | Verificare sistem anticoroziune (anod zinc) | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 88 | UTM | Modem Acustic şi Releaser | Verificare prezenta coroziune | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 89 | UTM | Modem Acustic şi Releaser | Curatare vegetaţie si fauna marina | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 90 | UTM | Modem Acustic şi Releaser | Verificare şi curăţare cârlig mecanic | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 91 | UTM | Modem Acustic şi Releaser | Verificare tensiune baterie | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 92 | UTM | Modem Acustic şi Releaser | Verificare functionalitate | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 93 | UTM | Senzor Presiune | Curăţare orificiu presiune şi reumplere cu ulei | 12 luni |  |  |  |  |  |
| 94 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare integritate cilindru titan | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 95 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare prezenta coroziune | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 96 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Curatare vegetaţie si fauna marina | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 97 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Curăţare conectori | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 98 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare/Gresare O-ring-uri | 12 luni |  |  |  |  |  |
| 99 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare tensiune pachet baterii | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 100 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare integritate cilindru de titan | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 101 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare prezenta coroziune | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 102 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Curatare vegetaţie si fauna marina | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 103 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Curăţare conectori | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 104 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare/Gresare O-ring-uri | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 105 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Înlocuire Silica Gel | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 106 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare card memorie si copiere date | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 107 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare baterie CPU Real Time Clock | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 108 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare tensiune pachet baterii | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 109 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare functionalitate status board | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 110 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare functionalitate senzor inclinare | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 111 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare tensiune alimentare senzor inclinare | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 112 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare tensiune alimentare senzor presiune | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 113 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare tensiune alimentare placa de baza | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 114 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare tensiune alimentare modem acustic | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 115 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare achizitie date | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 116 | UTM | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare transmisie date | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 117 | UTM | Flotoare | Verificare integritate flotoare | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 118 | UTM | Flotoare | Curatare flotoare | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 119 | UTM | Set de Cabluri | Verificare integritate cabluri si conectori | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 120 | UTM | Set de Cabluri | Curăţare cabluri şi conectori | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 121 | UTM | Set de Cabluri | Gresare conectori cu vaselina siliconica | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 122 | UTM | Linie de amarare | Verificat integritate parama, chei de lant, sigurante chei de lant | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 123 | Statie Costiera | Meda si accesorii de prindere | Verificare prezenţa coroziunie | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 124 | Statie Costiera | Meda si accesorii de prindere | Curatare vegetaţie si fauna marina | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 125 | Statie Costiera | Meda si accesorii de prindere | Verificare suporti pentru instrumente subacvatice | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 126 | Statie Costiera | Meda si accesorii de prindere | Verificare sistem anticoroziune (anozi zinc) | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 127 | Statie Costiera | Meda si accesorii de prindere | Verificare cheie ancorare lest | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 128 | Statie Costiera | Meda si accesorii de prindere | Verificare chei ancore de siguranta | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 129 | Statie Costiera | Meda si accesorii de prindere | Verificare lant ancora de siguranta | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 130 | Statie Costiera | Meda si accesorii de prindere | Verificare/Inlocuire parasolar protectie baterie | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 131 | Statie Costiera | Meda si accesorii de prindere | Verificare suruburi fixare segmente baliza | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 132 | Statie Costiera | Meda si accesorii de prindere | Verificare suruburi fixare panouri solare | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 133 | Statie Costiera | Meda si accesorii de prindere | Verificare suruburi ancore panouri solare | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 134 | Statie Costiera | Lampa semnalizare | Inspecţie integritate şi funcţionalitate sistem de semnalizare luminoasă | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 135 | Statie Costiera | Radar activ/pasiv | Verificat integritate si functionalitate radar activ si pasiv | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 136 | Statie Costiera | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare integritate cutie baterie | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 137 | Statie Costiera | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare/gresare garnitura etansare cutie baterie | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 138 | Statie Costiera | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare tensiune baterie | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 139 | Statie Costiera | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare sistem incarcare baterie (charger) | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 140 | Statie Costiera | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare integritate si functionare panouri solare | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 141 | Statie Costiera | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Verificare integritare cabluri panouri solare | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 142 | Statie Costiera | Achizitor de date fanless low consum inclusiv software de gestionare datelor | Verificare conexiuni electrice (integritate conectori şi cabluri) | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 143 | Statie Costiera | Achizitor de date fanless low consum inclusiv software de gestionare datelor | Verificare integritate cutie | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 144 | Statie Costiera | Achizitor de date fanless low consum inclusiv software de gestionare datelor | Verificare tensiune alimentare placa de baza | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 145 | Statie Costiera | Achizitor de date fanless low consum inclusiv software de gestionare datelor | Verificare tensiuni alimentare senzori | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 146 | Statie Costiera | Achizitor de date fanless low consum inclusiv software de gestionare datelor | Verificare tensiune alimentare modem transmisie date | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 147 | Statie Costiera | Achizitor de date fanless low consum inclusiv software de gestionare datelor | Verificare functionare status board | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 148 | Statie Costiera | Achizitor de date fanless low consum inclusiv software de gestionare datelor | Verificare achizitie date | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 149 | Statie Costiera | Achizitor de date fanless low consum inclusiv software de gestionare datelor | Verificare transmisie date | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 150 | Statie Costiera | Achizitor de date fanless low consum inclusiv software de gestionare datelor | Verificare baterie CPU Real Time Clock | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 151 | Statie Costiera | Achizitor de date fanless low consum inclusiv software de gestionare datelor | Verificare integritate cutie pentru electronică, garnituri şi şuruburi | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 152 | Statie Costiera | Achizitor de date fanless low consum inclusiv software de gestionare datelor | Verificare conexiuni electrice (integritate conectori şi cabluri) | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 153 | Statie Costiera | Staţie meteo | Verificare functionalitate | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 154 | Statie Costiera | Staţie meteo | Verificare integritate cablu | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 155 | Statie Costiera | Staţie meteo | Calibrare staţie meteo | 12 luni |  |  |  |  |  |
| 156 | Statie Costiera | Curentometru pentru valuri si maree | Verificare functionalitate | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 157 | Statie Costiera | Curentometru pentru valuri si maree | Curatare vegetaţie si fauna marina | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 158 | Statie Costiera | Curentometru pentru valuri si maree | Verificare integritate cablu | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 159 | Statie Costiera | Curentometru pentru valuri si maree | Verificare comunicatie | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 160 | Statie Costiera | Curentometru pentru valuri si maree | Inlocuire O-ring-uri | 12 luni |  |  |  |  |  |
| 161 | Statie Costiera | Sonda multiparametrica | Verificare functionalitate | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 162 | Statie Costiera | Sonda multiparametrica | Curatare vegetaţie si fauna | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 163 | Statie Costiera | Sonda multiparametrica | Verificare comunicatie | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 164 | Statie Costiera | Sonda multiparametrica | Verificare sistem anticoroziune (Zinc) | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 165 | Statie Costiera | Sonda multiparametrica | Verificare integritate cablu | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 166 | Statie Costiera | Sonda multiparametrica | Inlocuire O-ring-uri | 12 luni |  |  |  |  |  |
| 167 | Statie Costiera | Sonda multiparametrica | Calibrare | 12 luni |  |  |  |  |  |
| 168 | Centru de Coordonare | Hardware si Software | Backup date | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 169 | Centru de Coordonare | Hardware si Software | Curatare servere date | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 170 | Centru de Coordonare | Hardware si Software | Verificare tensiuni sursa alimentare | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 171 | Centru de Coordonare | Hardware si Software | Verificare functionare componente mobile | 3 luni |  |  |  |  |  |
| 172 | Centru de Coordonare | Hardware si Software | Verificare circuit date monitorizare (receptie si transmisie) | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 173 | Centru de Coordonare | Hardware si Software | Devirusare sistem | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 174 | Centru de Coordonare | Hardware si Software | Diagnosticare HDD | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 175 | Centru de Coordonare | Hardware si Software | Diagnosticare placa de baza | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 176 | Centru de Coordonare | Hardware si Software | Verificare functionare CD/DVD-ROM | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 177 | Centru de Coordonare | Hardware si Software | Verificare transmisie catre beneficiarii datelor colectate | 6 luni |  |  |  |  |  |
| 178 | Centru de Coordonare | Hardware si Software | Comprimare baze de date | 12 luni |  |  |  |  |  |
| 179 | Centru de Coordonare | Hardware si Software | Curatare cooler procesor si inlocuire pasta termoconductiva | 12 luni |  |  |  |  |  |
| 180 | Centru de Coordonare | Hardware si Software | Reinstalare sistem de operare | 24 luni |  |  |  |  |  |
| 181 | Centru de Coordonare | Hardware si Software | Optimizare HDD | 24 luni |  |  |  |  |  |
| 182 | Centru de Coordonare | Hardware si Software | Inlocuire ventilatoare | 24 luni |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 1 SET | 1 SET | 4 SET | 4 SET |