Caiet de sarcini

Obiect: Achiziţionarea unui profilator plutitor compatibil cu programul Argo

Date tehnice:

–	Adâncimea de operare: până la 2000 m

–	Temperatura de operare: minimum 0°C to 35°C

–	Alimentare: Baterii litiu

–	Telemetrie: de preferat Iridium

–	Durata de operare: minimum 3 ani

–	Activare: comutator magnetic

–	Capacitate stocare date: minimum 128 MB

–	GPS

Senzori:

–	CTD	–	Salinitate: interval minim de măsurare = 0-30 psu, acurateţe iniţială = ±0.003 psu, drift = <0.01 psu/5 ani

–	Temperatură: interval minim de măsurare = 0°C – 30°C, acurateţe iniţială = ±0.002°C, drift = <0.002°C/5 ani

–	Presiune: interval de măsurare = 0 dbar-2100 dbar, acurateţe iniţială = <±2.5 dbar, drift = <5 dbar/5 ani

–	Oxigen	–	optodă: interval de măsurare: 0-500 µM/l, rezoluţie: <1 µM/l, acurateţe: <8 µM/l or 5%

–	Chlorophyll	–	interval de măsurare: 0-30 µg/l, sensibilitate: < 0.02 µg/l

Garanţie: minimum 1 an

Livrare: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină, Str. Dimitrie Onciul, nr. 23-25, Bucureşti, RO-024053