Caiet de sarcini

Nava “Mare Nigrum” este singura navă de cercetare maritimă multifuncţională din România.

Nava este proprietate a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi se află în administrarea Institutului Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GeoEcoMar Bucureşti.

Nava a fost construită în R. D. Germană în anul 1971 la şantierul naval din Stralsund. Nava a fost comandată pentru flota de pescuit a României din acea vreme, fiind dotată, în ceea ce priveşte sistemele de propulsie (principal şi auxiliar), cu motoare marca SKL.

Caracteristici tehnice obligatorii ale macaralei de punte solicitata:

Raza maxima orizontala  = min 20 m

Inaltimea hidraulica maxima= min 20 m

Brat telescopic cu 8 extensii actionate hidraulic

Supape de siguranta montate pe toti cilindrii hidraulici

Grup rotire continuu - prevazut cu sistem de avertizare si limitare a inclinatiei.

Unghiul de rotatie  - min.400

Sistem de rotire cu dubla cremaliera

Radiocomanda  - 6 / 8 comenzi ,display functii macara, unitate centala radio.

Comanda radio cu afisaj

Cablu pentru situatii de urgenta intre comanda radio si macara

Nivel de zgomot la panoul de control - ≤70 db

Carlig rotativ cu sarcina de  min.11 tone

Distribuitor hidraulic proportional

Culoare : Gri, galben

Vopsea pentru mediu marin: Primul strat de vopsea cu grund bicomponent,

stratul final dublu cu email pe baza de poliuretan bicomponent

(grosime strat 250/330 microni)

Toate tijele de la cilindrii hidraulici placate prin cromare cu un strat de 60

Microni

Toate bolturile placate cu nichel

Cilindrii de rotire cromati

Intreaga structura metalica sablata si tratata cu un strat de zinc inainte de

Vopsire

Brat telescopic cu sectiune hexagonala

Sistem de limitare la suprasarcina

Fitinguri din inox montate pe furtunele hidraulice

Vinci, plus circuit hidraulic

Circuit suplimentar pentru vinci, actionat de pe comanda radio, furtune pana

in varful bratului, rola pentru ghidajul cablului, limitator de moment si capat

de cursa pentru vinci, prevazut de asemenea cu sistem de suprasarcina(max 3500 daN).

Kit fixare pe puntea navei

Sistem de stabilitate  - cu avertizare acustica si vizuala pentru operator.

Sistem de gresare - centralizat pentru grup rotatie.

Patine de gresare - pentru extensiile macara.

Cilindri cu dublu circuit- prevazuti cu valve de blocaj hidropilotate.

Senzori de amortizare - cu supapa regeneratoare HSS (High Speed System)*

Senzori limitare crestere moment – instalatie hidraulica prevazuta cu senzori

pentru limitarea cresterii momentului in suprasarcina

Tuburi rigide - racorduri si tuburi din otel inox AISI 316L

Tuburi flexibile - de inalta rezitenta la ozon,saruri si agenti atmosferici cu racorduri protejate termocontractabil.

Sistem de racire ulei - cu sarcina pompa pana la 90 l/min.

Centralina electrica – alimentare la 380 Kw, motor electric, pompa hidraulica cu debit marit si pompa manuala de urgenta.

Capacitate la raza maxima brat – min 1000 kg.

Lumini de lucru - Lampa LED 70 W,dispusa pe bratul 2.

Oferta de pret va include: montaj macara, certificari macara(Autoritatea Navala Romana), autorizari ISCIR, manual de utilizare in limba romana, instructaj personal beneficiar/utilizator si costuri de livrare.

Informaţii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.

Oferta câştigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea algoritmului de calcul prevăzut mai jos.

Evaluarea ofertelor se bazează pe metoda punctelor de calitate. Metoda presupune alocarea a unui număr de puncte pentru fiecare factor de evaluare, conform tabelului de mai jos. Punctajul maxim acordat este de 100 puncte.

# Factori de evaluare						Punctaj maxim alocat

1. Preţul ofertei 										65

### 2. Caracteristici tehnice şi funcţionale 							35

TOTAL:					                       		           		        	100

1. Punctajul pentru factorul de evaluare "preţul ofertei" se acordã astfel:

a) pentru cel mai scãzut dintre preţurile ofertelor se acordã punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alt preţ decât cel prevãzut la lit. a) punctajul se acordã astfel:

Pn = (preţ minim/preţn) x punctaj maxim alocat.

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “caracteristici tehnice şi funcţionale” se acordă astfel:

a)  Unghi de rotatie max.ofertat - 15 puncte;

b)  Capacitate la raza max. brat ofertata– 15 puncte;

c) Nivel minim de zgomot la panoul de control ofertat – 5 puncte;

- pentru cel mai scãzut  nivel de zgomot la panoul principal ofertat se acordã punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

- pentru altnivel de zgomot decât cel prevãzut la lit. c) punctajul se acordã astfel:

Nn = (nivel de zgomot  minim/nivel de zgomot) x punctaj maxim alocat;

- pentru cea mai mare capacitate la raza max brat se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

Pentru alte valori rezultă: Cn = (C ofertă /C max) x punctaj maxim alocat.

Pentru un unghiul, de rotatie maxim se acorda punctajul max alocat factorului de evaluare respectiv;

Pentru alte valori rezultă: Un = (U ofertă /U max) x punctaj maxim alocat

Exemplu de calcul:

Se consideră trei ofertanţi:A, B şi C

# Factori de evaluare

1. Preţul ofertei

A oferă sistemul la 40 UC (unknown currency)

B oferă sistemul la 45 UC

C oferă sistemul la 50 UC

# Punctaje obţinute

A	40/40x65=65

B	40/45*65=57,77

C	40/50*65=52

2. Caracteristici tehnice şi funcţionale

A – Unghi de rotatie max ofertat = 700

-  Capacitate la raza max brat ofertata = 1100

-  Nivel de zgomot la panoul de control ofertat = 70

B – Unghi de rotatie max ofertat = 600

-  Capacitate la raza max brat ofertata = 1000

-  Nivel de zgomot la panoul de control ofertat = 80

C - Unghi de rotatie max ofertat = 500

-  Capacitate la raza max brat ofertata = 1000

-  Nivel de zgomot la panoul de control ofertat = 90

Punctaje obţinute:

A obţine 700/700 *15 = 15 puncte pentru Unghi de rotatie max. ofertat,1100/1100*15 = 15 puncte pentru Capacitate la raza max brat ofertata si 70/70*5 = 5 puncte pentru Nivel de zgomot la panoul de control ofertat – total = 35 puncte.

B obţine 600/700*15 = 12,85 puncte pentru Unghi de rotatie max. ofertat , 1000/1100*15 = 13,63 puncte pentru Capacitate la raza max brat ofertata şi 70/80*5 = 4,37 puncte pentru Nivel de zgomot la panoul de control ofertat – total = 30,85 puncte

C obţine 500/700*15 = 10,71 puncte pentru Unghi de rotatie max. ofertat , 1000/1100*15 = 13,63 puncte Capacitate la raza max brat ofertata şi 70/90*5 = 3,88 puncte pentru Nivel de zgomot la panoul de control ofertat – total = 28,22 puncte.

Total puncte de calitate obţinute de ofertanţi:

A obţine 100 puncte

B obţine 88,62 puncte

C obţine 80,22 puncte.

Se declară câştigător ofertantul A.

Elaborat,

Departament Nave

Ing. Stefan Florescu